# Projekt zdalnie sterowanej linii produkcyjnej

# Spis treści

- wykorzystane moduły

- sposób wykonywania

- kody wykorzystane do realizacji projektu

- zdjęcia

- sposób działania finalnego

# 1.moduły

1.  Modułem serce całego projektu jest płytka ESP8266

Moduł ten łączy z sobą wszystkie inne w celu przekazywania im informacji i zadań które mają wykonać. ESP8266 również posłużył do stworzenia serwera sieciowego z którego zdalnie jest sterowane urządzenie

2. RFID-RC522 jest to płytka która służy do zczytywania kart które mają dawać dostęp do strony w której jest przeprowadzane sterowanie silnikiem który napędza całą linie produkcyjną

3. Moduł L298N służyn nam do sterowania silnikiem oraz kontroli jego prędkości obrotów i zasilania silnika.

zasilacz 5V 2A służy nam do zasilenia modułu L298N

Przewody łączące

części konstruktorskie

# 2. Sposób wykonania

Rozpoczęto od budowy urządzenia które będzie obsługiwało silniki:

urządzenie stoi na stelażu który utrzymuje taśmociąg który jest wprawiany w ruch dzięki silnikowi

W późniejszym etapie silnik został podłączony do urządzenia.

Punktem środkowym było podłączenie wszystch potrzebnych portów L298N do silników (ENA=D1 , IN1=D2 IN2=D2 OUT1=SILNIK OUT2=SILNIK) zostało podpiętę zasilanie opisane powyżej.(Piny opisane w podpunkcie zostały odpowiednio podłączone do płytki ESP8266 według przepisów powyżej)

Następnym punktem było podpięcie systemu RFID-RC522(RFID jest zasilany napięciem nie większym niż 3.3V!) do ESP8266 w następującej kolejności (GND-GND 3.3V-3.3V RST-D1

SDA-D8 SCK-D5 MOSI-D6 MISO-D7)

# 3.Kod wykorzystany do realizacji projektu

Kod Rfid

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN D8

#define RST_PIN D0

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance.

void setup()

{

Serial.begin(115200);   // Initiate a serial communication

SPI.begin();      // Initiate  SPI bus

mfrc522.PCD_Init();   // Initiate MFRC522

Serial.println("Approximate your card to the reader...");

Serial.println();

}

void loop()

{

// wykrywa karte

if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())

{

return;

}

//  wybiera jedna z kart

if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())

{

return;

}

//Show UID on serial monitor

Serial.print("UID tag :");

String content= "";

byte letter;

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)

{

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");

Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);

content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));

content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));

}

Serial.println();

Serial.print("Message : ");

content.toUpperCase();

if (content.substring(1) == "09 BD 65 57") //change here the UID of the card/cards that you want to give access

{

Serial.println("Authorized access");

Serial.println();

delay(3000);

}

else   {

Serial.println(" Access denied");

delay(3000);

}

}

Powyższy kod wykorzystuje się do zaczytywania danych z kart dostępu.

Program do sterowania silnikami zdalnie za pomocą serwera internetowego

| Porgram działania 2 silników z możliwością sterowania przez serwer internetowy |  |
| --- | --- |
|  | //Biblioteki wykorzystane do połączenia się z ESP8266 |
|  | #include <ESP8266WiFi.h> |
|  | #include <ESPAsyncTCP.h> |
|  | #include <ESPAsyncWebServer.h> |
|  | //poniższe komenty umożliwiają nam dostęp do sieci WI-Fi |
|  | const char* ssid = "login"; |
|  | const char* password = "hasło"; |
|  | //Przypisanie odpowiednich pinów do płytki |
|  | int ENA_pin = D7; |
|  | int ENB_pin = D8; |
|  | int IN1 = D1; |
|  | int IN2 = D2; |
|  | int IN3 = D3; |
|  | int IN4 = D4; |
|  | //Zadeklarowanie zmiennych to odpowiedniego działania silników |
|  | String slider_value = "0"; |
|  | String slider_value2 = "0"; |
|  | const char* input_parameter = "value"; |
|  | const char* input_parameter2 = "value2"; |
|  | //łaczenie z siecią na porcie 80 |
|  | AsyncWebServer server(80); |
|  | ////kod HTML , ccs i javascrit który opisuje nam wygląd stroy oraz zasadę działania tej strony |
|  | const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral( |
|  | <!DOCTYPE HTML><html> |
|  | <head> |
|  | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> |
|  | <title>DC Motors Speed Control Web Server</title> |
|  | <style> |
|  | html {font-family: Times New Roman; display: inline-block; text-align: center;} |
|  | h2 {font-size: 2.3rem;} |
|  | h4 {font-size: 1.8rem;} |
|  | p {font-size: 2.0rem;} |
|  | body {max-width: 400px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;} |
|  | .slider { -webkit-appearance: none; margin: 14px; width: 360px; height: 25px; background: #FF0000; |
|  | outline: none; -webkit-transition: .2s; transition: opacity .2s;} |
|  | .slider::-webkit-slider-thumb {-webkit-appearance: none; appearance: none; width: 35px; height: 35px; background:#01070a; cursor: pointer;} |
|  | .slider::-moz-range-thumb { width: 35px; height: 35px; background: #01070a; cursor: pointer; } |
|  | .slider2 { -webkit-appearance: none; margin: 14px; width: 360px; height: 25px; background: #FF0000; |
|  | outline: none; -webkit-transition: .2s; transition: opacity .2s;} |
|  | .slider2::-webkit-slider-thumb {-webkit-appearance: none; appearance: none; width: 35px; height: 35px; background:#01070a; cursor: pointer;} |
|  | .slider2::-moz-range-thumb { width: 35px; height: 35px; background: #01070a; cursor: pointer; } |
|  | </style> |
|  | </head> |
|  | <body> |
|  | <h2>DC Motor Speed Control Web Server</h2> |
|  | <h4>Silnik 1</h4> |
|  | <p><span id="textslider_value">%SLIDERVALUE%</span></p> |
|  | <p><input type="range" onchange="updateSliderPWM(this)" id="pwmSlider" min="0" max="255" value="%SLIDERVALUE%" step="1" class="slider"></p> |
|  | <br/> |
|  | <h4>Silnik 2</h4> |
|  | <p><span id="textslider_value2">%SLIDERVALUE2%</span></p> |
|  | <p><input type="range" onchange="updateSliderPWM2(this)" id="pwmSlider2" min="0" max="255" value="%SLIDERVALUE2%" step="1" class="slider2"></p> |
|  | <script> |
|  | function updateSliderPWM(element) { |
|  | var slider_value = document.getElementById("pwmSlider").value; |
|  | document.getElementById("textslider_value").innerHTML = slider_value; |
|  | console.log(slider_value); |
|  | var xhr = new XMLHttpRequest(); |
|  | xhr.open("GET", "/slider?value="+slider_value, true); |
|  | xhr.send(); |
|  | } |
|  | function updateSliderPWM2(element) { |
|  | var slider_value2 = document.getElementById("pwmSlider2").value; |
|  | document.getElementById("textslider_value2").innerHTML = slider_value2; |
|  | console.log(slider_value2); |
|  | var xhr2 = new XMLHttpRequest(); |
|  | xhr2.open("GET", "/slider?value2="+slider_value2, true); |
|  | xhr2.send(); |
|  | } |
|  | </script> |
|  | </body> |
|  | </html> |
|  | )rawliteral"; |
|  | // Przypisywanie wartości suwaka do zmiennej |
|  | String processor(const String& var){ |
|  | if (var == "SLIDERVALUE"){ |
|  | return slider_value; |
|  | }else if(var=="SLIDERVALUE2"){ |
|  | return slider_value2; |
|  | }else{ |
|  | return String(); |
|  | } |
|  | } |
|  | //Zasada działania silników |
|  | void setup(){ |
|  | Serial.begin(115200); |
|  | delay(1000); |
|  | pinMode(ENA_pin, OUTPUT); |
|  | pinMode(IN1, OUTPUT); |
|  | pinMode(IN2, OUTPUT); |
|  | pinMode(ENB_pin, OUTPUT); |
|  | pinMode(IN3, OUTPUT); |
|  | pinMode(IN4, OUTPUT); |
|  | analogWrite(ENA_pin, slider_value.toInt()); |
|  | digitalWrite(IN1, LOW); |
|  | digitalWrite(IN2, LOW); |
|  | analogWrite(ENB_pin, slider_value2.toInt()); |
|  | digitalWrite(IN3, LOW); |
|  | digitalWrite(IN4, LOW); |
|  | WiFi.begin(ssid, password); |
|  | while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { |
|  | delay(1000); |
|  | Serial.println("Connecting..."); |
|  | } |
|  | Serial.println(WiFi.localIP()); |
|  | server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ |
|  | request->send_P(200, "text/html", index_html, processor); |
|  | }); |
|  | server.on("/slider", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) { |
|  | String message; |
|  | if (request->hasParam(input_parameter)) { |
|  | message = request->getParam(input_parameter)->value(); |
|  | slider_value = message; |
|  | analogWrite(ENA_pin, slider_value.toInt()); |
|  | digitalWrite(IN1, HIGH); |
|  | digitalWrite(IN2, LOW); |
|  | }else if (request->hasParam(input_parameter2)) { |
|  | message = request->getParam(input_parameter2)->value(); |
|  | slider_value2 = message; |
|  | analogWrite(ENB_pin, slider_value2.toInt()); |
|  | digitalWrite(IN3, HIGH); |
|  | digitalWrite(IN4, LOW); |
|  | }else{ |
|  | message = "No message sent"; |
|  | } |
|  | Serial.println(message); |
|  | request->send(200, "text/plain", "OK"); |
|  | }); |
|  | server.begin(); |
|  | } |
|  | void loop() { |
|  | } |

Powyższy program wczytuje informacje dotyczące sieci w późniejszym czasie tworzy odpowiednio stworzony web-server oraz wysterowywuje silnikami.

# Sposób działania systemów

plik znajduje się w projekcie github